常用纸张开度

- 正度纸与大度纸开数介绍<常用的开度为  8开 16开32开>

（一）．正度纸开数 <787*1092mm>                    2.大度纸开数889*1194mm

2开530*760mm                             2开570*860mm

3开345*760mm                             3开350*860mm

4开370*530mm                             4开420*570mm

6开345*375mm                             6开370*430mm

8开260*375mm                             8开285*420mm

16开185*260mm                            16开210*285mm

32开 185*130mm                            32开210*140mm

64开120*80mm                             64开100*130mm

（二）注意事项： 1 不要用5开和7开拼版

2 常用尺寸<说明书是用32开>

3 正度与大度纸的区别是：    大度纸要大一点

4正8开260*370mm ,285*420mm是8开

5  A3比A4大半

二、常用印刷品尺寸

1名片 90*45MM  正规 VIP 圆角 85.5*45MM

2三折页广告（两折 三页）压线出来

3 宣传页  标准的是 210*285MM A4纸  16开

4文件封套尺寸 220*305MM  是要比A4  大10*20

5 招贴画 570*420MM

6  手提袋 400*285*80MM 这里的80是深度

7信纸  信签 185*260MM  210*285MM

三．喷绘

1图像模式

图像模式 喷绘统一使用CMYK 禁止使用RGB ，写真用CMYK也可以用RGB 注意大红用CMYK表示 M 100  Y   100.  现在的四色机都 是四色喷绘的 ，它的颜色截然不同当然在做时按照印刷标准走喷绘公司会调整画面颜色和小样接近的。

2 图像黑色部分要求

喷绘和写真图像中都严禁有单一黑色值，必须加CMYK 色。

3  尺寸大小

喷绘图像 尺寸和实际要求大小一样它和印刷不同不要留出血位，在喷绘公司一般情况 都是留与净画面边缘10MM。你可以和喷绘公司输出公司商定好，留多少边用来打扣眼，价格是按每平米算的。氯画面尺寸以厘米为单位 就可以，写真输出图像也不需要出血，按照实际大小做图即可。